## Descriptif ##### HUFCOR moViSTA Panneaux individuels, Le mur mobile est constitué d’un rail haut et de panneaux individuels qui une fois assemblés forment un mur fixe. Epaisseur des panneaux : 97mm Les panneaux dont le maintien est renforcé grâce à des aimants latéraux disposent tous d’un levier de commande rétractable facilitant la séparation des panneaux. Chants des panneaux Protection des chants en aluminium sur le pourtour des panneaux. Traverses télescopiques Traverses télescopiques hautes et basses en aluminium anodisées noires équipées de joints spéciaux. Actionnement par moteurs électriques et compensation indépendante des différences de niveaux du sol grâce à des ressorts de compensation. Pression jusqu’à 1500N pour assurer une étanchéité acoustique efficace et une bonne stabilité. Latérale. Fonction semi-automatique Lors de la mise en place du mur mobile ou lors de la séparation des panneaux, l’élément télescopique latéral et les joints horizontaux des éléments individuels doivent être sortis et rentrés automatiquement grâce aux moteurs électriques. L’alimentation électrique est fournie d’un élément à l’autre par l’intermédiaire de contacts à fiches sur les côtés des panneaux. Le système est relié à un bloc d’alimentation enfichable et un interrupteur central. Fonctionnement par relais de surcharge électronique. Pour des raisons de sécurité, les interrupteurs de fin de course mécaniques ne sont pas autorisés. La tension électrique est de 36 volts afin de limiter une éventuelle perte de tension sur la longueur du mur et pour assurer le bon fonctionnement des traverses télescopiques. Des tensions inférieures ne sont pas fiables et ne sont pas autorisées. Connexions des panneaux Profil vertical en aluminium anodisé (E6/EV1), profils laqués disponibles sur demande avec plus-value en combinaison avec des profils en plastique noir et des lèvres en caoutchouc souple intégrées pour assurer l’isolation acoustique, joints magnétiques de 40N/m dans les profilés en plastique pour centrer les éléments les uns aux autres, renforcer leur maintien et améliorer les performances acoustiques. Connexions latérales adaptés en fonction du mur mobile. Rails hauts en RAL 9010 (blanc) ou E6/EV1 (alu anodisé) en standard, d’autres couleurs sont possibles avec plus-value. Selon le type de rail et la conception du plafond, différents profils ou cornières sont disponibles dans la couleur du rail. Les chariots à galet recouverts de plastique assurent un déplacement facile et silencieux des panneaux selon les axes principaux et dans les zones de parking. Les chambres des rails permettent grâce à des raccords ou coulisseaux d’assembler facilement les rails entre eux, rendant leur assemblage invisible esthétiquement. Il est en de même avec le système de suspension qui est lui aussi est invisible grâce à la conception des rails. Sécurité statique du système de rails (fonction de séparation de pièces) en conjonction avec la norme DIN 4103-1 ou DIN EN 1991-1-1 et DIN EN 1991-1-1 NA et certification statique dynamique. Suspensions des panneaux Multidirectionnel : Chariots à galets à double disque à roulement à billes en acier et en plastique hautement résistant à l'abrasion, sans usure, facilement déplaçables dans toutes les directions. Sans rail au sol. Mécanisme de réglage de hauteur dans chaque élément au niveau des galets, qui permet le réajustement des éléments sans ouvrir le plafond. Suspentes en acier pour le rail se fixant sur le support fourni par le client permettant un réglage suffisant pour les abaissements ultérieurs du plafond, aucune suspension rigide. Tous les matériaux sont dotés d'une protection contre la corrosion. La suspension est réglable en longueur et par rapport à l'axe de la cloison mais aussi horizontalement. Barrières acoustiques 2 ou 4 peaux au-dessus du rail en fonction de l’indice acoustique du mur mobile. Elles sont connectées au rail et aux composants adjacents avec des profils spéciaux de sorte qu’il n’y a pas de joints. Possibilité d’avoir la même finition que les panneaux décoratifs utilisés pour les faces des panneaux. La barrière acoustique commence au point de fixation des rails (des suspentes) et se termine au bord inférieur du rail. Extension possible selon accord. Panneau télescopique Le dernier panneau du mur mobile est le panneau télescopique qui, en plus des joints extensibles haut/bas, possède également un élément de manchon télescopique pour sceller la paroi verticalement contre le mur périphérique. Le panneau télescopique est actionné par un mécanisme sur le côté et a une course de 120 mm. Pas de doublage des pièces en panneaux agglomérés possible. Un seul demi-tour pour l'ouverture ou la fermeture est autorisé. Porte (optionnel) : Porte réalisée avec un panneau standard Type 100/100 K Porte simple Largeur de porte de 900 mm intégré dans le cadre du panneau mobile avec cadre en acier. Conception avec deux longerons latéraux avec traverses télescopiques. Dans l’alignement du mur mobile. Avec la fixation automatique de la feuille de porte lors du déplacement des panneaux. Vantail de porte avec mécanisme de pression automatique et traverse télescopique basse Double porte Largeur 1800mm Finitions : Mélaminé ou stratifié Isolation acoustique 45 & 47 dB RwP selon la norme en vigueur DIN EN 20140-3. Le certificat d’isolation acoustique d’un institut accrédité doit être présenté. DIN EN ISO 9001 Les opérations doivent être conformes au système de gestion de la qualité 9000. Un certificat valide doit être présenté. Livraison Livraison sur chantier, y compris transport à l’intérieur du bâtiment, entièrement installé conformément à la réglementation DIN. Montage des rais et panneaux Montage de rails et des panneaux en 2 étapes distinctes. Montage comprenant le matériel d’assemblage et les échafaudages nécessaires. Fabricant HUFCOR Deutschland GmbH, Triftweg 36,06847 Dessau-Roßlau - Allemagne Tél.: +49 340 540796-0, info@hufcor.de Ou équivalent.

Type : ☐ moViSTA *(à cocher par le soumissionnaire) Système de murs mobiles selon descriptif : #### Monatge-Etage : #### Largeur du mur : (hors tout) mm Hauteur des éléments : (hauteur mur/hauteur sous rail) mm Type de suspension : Multidirectionnel Type de parking HUFCOR : Manœuvre : Semi-automatique (traverses hautes et basses et panneaux télescopiques commandés électriquement. Panneaux : Nombre de panneaux moViSTA pc Nombre de panneaux télescopiques moViSTA: pc Nombre de panneaux pleins : pc. Nombre de panneaux télescopiques pleins ________________ pc. Porte simple dans panneau normal plein pc. Porte double dans panneau normal plein pc. Passage de porte : mm Rails : Fixés à : Hauteur de suspension : mm #### Barrière acoustique : #### Couleur des rails #### Profils plafond Revêtements : #### ☐ Vitrage ESG/verre trempé Clair (RwP = 45 dB). #### ☐ Vitrage ESG/verre trempé & Stadip Clair (RwP = 47 dB). #### ☐ Stores avec télécommandes. Revêtements pour les éléments pleins ou portes #### ☐ DBS (mélaminé HUFCOR). #### ☐ VBS (Stratifié HPL/CPL) gamme standard HUFCOR. #### ☐ Autres. Remarque vitrage spécial : Remarque Stores (Couleur RAL): Isolation acoustique souhaitée : ☐ 45 dB avec certificat ☐ 47 dB avec certificat